全国土壤污染状况调查公报

（ 2014 年

环境保护部

4 月 17 日）

国土资源部

根据国务院决定，2005 年 4 月至 2013 年 12 月，我国开展

了首次全国土壤污染状况调查。调查范围为中华人民共和国境内

（未含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）的陆地国 土，调查点位覆盖全部耕地，部分林地、草地、未利用地和建设 用地，实际调查面积约 630 万平方公里。调查采用统一的方法、 标准，基本掌握了全国土壤环境质量的总体状况。

现将主要数据成果公布如下：

一、总体情况

全国土壤环境状况总体不容乐观，部分地区土壤污染较重， 耕地土壤环境质量堪忧，工矿业废弃地土壤环境问题突出。工矿 业、农业等人为活动以及土壤环境背景值高是造成土壤污染或超 标的主要原因。

全国土壤总的超标率为 16.1%，其中轻微、轻度、中度和重 度污染点位比例分别为 11.2%、2.3%、1.5%和 1.1%。污染类型

以无机型为主，有机型次之，复合型污染比重较小，无机污染物

1

超标点位数占全部超标点位的 82.8%。

从污染分布情况看，南方土壤污染重于北方；长江三角洲、 珠江三角洲、东北老工业基地等部分区域土壤污染问题较为突 出，西南、中南地区土壤重金属超标范围较大；镉、汞、砷、铅 4 种无机污染物含量分布呈现从西北到东南、从东北到西南方向 逐渐升高的态势。

二、污染物超标情况

（一）无机污染物

镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍 8 种无机污染物点位超标 率分别为 7.0%、1.6%、2.7%、2.1%、1.5%、1.1%、0.9%、4.8%。

表 1	无机污染物超标情况

（二）有机污染物

六六六、滴滴涕、多环芳烃 3 类有机污染物点位超标率分别 为 0.5%、1.9%、1.4%。

2

污染物类型

点位超标率

（%）

不同程度污染点位比例（%）

轻微

轻度

中度

重度

镉

7.0

5.2

0.8

0.5

0.5

汞

1.6

1.2

0.2

0.1

0.1

砷

2.7

2.0

0.4

0.2

0.1

铜

2.1

1.6

0.3

0.15

0.05

铅

1.5

1.1

0.2

0.1

0.1

铬

1.1

0.9

0.15

0.04

0.01

锌

0.9

0.75

0.08

0.05

0.02

镍

4.8

3.9

0.5

0.3

0.1

表 2	有机污染物超标情况

三、不同土地利用类型土壤的环境质量状况

耕地：土壤点位超标率为 19.4%，其中轻微、轻度、中度和 重度污染点位比例分别为 13.7%、2.8%、1.8%和 1.1%，主要污 染物为镉、镍、铜、砷、汞、铅、滴滴涕和多环芳烃。

林地：土壤点位超标率为 10.0%，其中轻微、轻度、中度和 重度污染点位比例分别为 5.9%、1.6%、1.2%和 1.3%，主要污染 物为砷、镉、六六六和滴滴涕。

草地：土壤点位超标率为 10.4%，其中轻微、轻度、中度和 重度污染点位比例分别为 7.6%、1.2%、0.9%和 0.7%，主要污染 物为镍、镉和砷。

未利用地：土壤点位超标率为 11.4%，其中轻微、轻度、中 度和重度污染点位比例分别为 8.4%、1.1%、0.9%和 1.0%，主要 污染物为镍和镉。

四、典型地块及其周边土壤污染状况

（一）重污染企业用地

在调查的 690 家重污染企业用地及周边的 5846 个土壤点位

3

污染物类型

点位超标率

（%）

不同程度污染点位比例（%）

轻微

轻度

中度

重度

六六六

0.5

0.3

0.1

0.06

0.04

滴滴涕

1.9

1.1

0.3

0.25

0.25

多环芳烃

1.4

0.8

0.2

0.2

0.2

中，超标点位占 36.3%，主要涉及黑色金属、有色金属、皮革制

品、造纸、石油煤炭、化工医药、化纤橡塑、矿物制品、金属制 品、电力等行业。

（二）工业废弃地

在调查的 81 块工业废弃地的 775 个土壤点位中，超标点位 占 34.9%，主要污染物为锌、汞、铅、铬、砷和多环芳烃，主要 涉及化工业、矿业、冶金业等行业。

（三）工业园区

在调查的 146 家工业园区的 2523 个土壤点位中，超标点位 占 29.4%。其中，金属冶炼类工业园区及其周边土壤主要污染物 为镉、铅、铜、砷和锌，化工类园区及周边土壤的主要污染物为 多环芳烃。

（四）固体废物集中处理处置场地

在调查的 188 处固体废物处理处置场地的 1351 个土壤点位 中，超标点位占 21.3%，以无机污染为主，垃圾焚烧和填埋场有 机污染严重。

（五）采油区

在调查的 13  个采油区的 494  个土壤点位中，超标点位占

23.6%，主要污染物为石油烃和多环芳烃。

（六）采矿区

4

在调查的 70  个矿区的 1672  个土壤点位中，超标点位占

33.4%，主要污染物为镉、铅、砷和多环芳烃。有色金属矿区周 边土壤镉、砷、铅等污染较为严重。

（七）污水灌溉区

在调查的 55  个污水灌溉区中，有 39  个存在土壤污染。在

1378 个土壤点位中，超标点位占 26.4%，主要污染物为镉、砷和 多环芳烃。

（八）干线公路两侧

在调查的 267 条干线公路两侧的 1578 个土壤点位中，超标

点位占 20.3%，主要污染物为铅、锌、砷和多环芳烃，一般集中 在公路两侧 150 米范围内。

注释

[1]  本公报中点位超标率是指土壤超标点位的数量占调查点位总数量 的比例。

[2]  本次调查土壤污染程度分为 5 级：污染物含量未超过评价标准的，

为无污染；在 1 倍至 2 倍（含）之间的，为轻微污染；2 倍至 3 倍（含） 之间的，为轻度污染；3 倍至 5 倍（含）之间的，为中度污染；5 倍以上 的，为重度污染。

5